2024年第三批“5G+专递课堂”试点校设备采购项目报价单

| 报价单位 |  |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2024年第三批“5G+专递课堂”试点校设备采购项目 |  | 报价人及联系电话 |  |
| 项目 |  | 品牌、型号规格 | 总价（万元） | 备注 |
| 2024年第三批“5G+专递课堂”试点校设备采购项目 |  |  |  |  |
| 报价单位经办人签名： 单位（盖章）： |  |  |  |  |

2024年第三批“5G+专递课堂”试点校设备采购方案

一、采购项目

根据《泉州市教育局关于印发<2024年泉州市中小学校“5G+专递课堂”项目建设实施方案>的通知》（泉教装〔2024〕2号）、《关于确定第三批永春县中小学校“5G+专递课堂”试点校名单的通知》（永教装〔2024〕5号）文件，2024年度永春县第三批中小学校“5G+专递课堂”项目建设采购20间（相关学校）及互动云主机系统设备1套（教育局），8月10日前完成项目采购签约，8月31日前新安装设备100%可用。

项目采购人：永春县教育局

二、2024年永春县第三批“5G+专递课堂”试点校设备分配表

| 永春县第三批“5G+专递课堂”试点校设备分配表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 学校 | 分解任务（套） |
| 1 | 永春县华侨中学 | 2 |
| 2 | 永春崇贤中学 | 2 |
| 3 | 永春七中 | 2 |
| 4 | 永春坑仔口中学 | 2 |
| 5 | 永春县五里街中心小学 | 3 |
| 6 | 永春县蓬壶中心小学 | 3 |
| 7 | 永春县锦斗中心小学 | 3 |
| 8 | 永春县壶东小学 | 3 |
|  | 合计 | 20 |

- 技术和服务要求

(一）配置标准

以2022年1月省教育厅印发的《福建省小学教育技术装备标准》《福建省初中教育技术装备标准》（闽教规〔2022〕2号）中相关配套要求（高中学校参照初中标准执行）及《泉州市教育局关于印发〈泉州市中小学校“5G+专递课堂”试点工作实施方案〉的通知》（泉教综〔2022〕9号）中的泉州市“5G+专递课堂”试点工作技术环境装备方案等为依据执行。产品入选安可替代工程核心产品目录，所采购设备的CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。

（二）指标要求

1、视频。主讲端和接收端收看到对方的图像应画质好，画面细腻，清晰，通透度好；色还原好，颜色正常，无偏色；对比度高，无噪点，无干扰波纹。

2、音频。主讲端和接收端听到对方的声音应清晰，站在教室任意位置能听清对方正常说话的内容；没有背景噪音、杂音、混音和回声。

3、传输。音视频信号能实时编解码和传输，应达到声画同步；主讲端和接收端间传输音视频延时≤200ms；在音视频码流为1Mbps时，声画应保持流畅稳定。

4、控制。操控便捷，日常教学时无需技术人员值守操控，主讲端和接收端教师无需对视音频设备、系统主机、云平台进行操作或参数设定。

5、设备兼容要求。不同品牌终端设备，宜采用增加流媒体互动主机设备，实现互联互通，实现与云平台无缝对接，该互动设备具有良好的带宽自适应机制，录制、互动、直播分辨率可达到1080P@30fps。

（三）功能要求

1、专递课堂和同步教研功能要求

（1）视频。能实时采集主讲端的计算机课件图像和教师图像，同步传输到接收端。能实时采集接收端的学生图像，同步传输到主讲端教室。视频画面摄像机采集，视频文件录播主机存储，转发。

主讲端班级多媒体显示本地计算机课件图像；新增一台液晶大屏为主讲端教师呈现接收端的学生图像。接收端教室多媒体显示主讲端的计算机课件图像；新增一台液晶大屏为接收端学生呈现主讲端教师的教学图像。

（2）音频。能实时采集主讲端的计算机音频和教师声音，同步传输到接收端。能实时采集接收端的学生声音，同步传输到主讲端。音频采集设备可用无线话筒或吊麦。

主讲端音箱能播放本地计算机音频，以及接收端学生音频。接收端音箱能播放主讲端计算机音频，以及主讲端教师和学生的声音。

- 资源留存。直播视频可实现自动录播并回传，在平台累积、分类存储，实现区域优质资源共享。

- 中标人须确保学校每周每间常态化互动录播教室“5G+专递课堂”常态化开展，保证双向互动过程中1080P的高清画质，互动视频清晰、声音可辨、双方流畅互动（在网络带宽环境良好的情况下，须保证延迟小于或等于0.2秒）。为了保障双向互动的稳定性与安全性，互动云主机须要采用本地部署形式。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）。

（5）互动云主机系统若产生云端流量费用，全部由中标供应商承担。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

2、设备兼容的功能要求。

（1）不同品牌终端能够加入同一互动进行视音频通信，实现远程互动教学、会议、教研等应用场景，能够与云平台无缝对接。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

（2）为了保证互动系统的兼容性，本次建设的“5G+专递课堂”录播系统需与2022年和2023年永春县已建设的“5G+专递课堂”录播系统实现互联互通。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

（3）为了保证系统能够统一管理和应用效果，本次建设的“5G+专递课堂”录播系统需要与泉州市在线教育一体化平台兼容且无缝对接，实现互联互通，实现设备状态的查看、控制以及视频资源自动上传、直播以及汇总数据到一体化平台，并提供技术人员支持。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

（四）主要设备功能及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态录播主机 | - 整体设计：录播主机采用嵌入式架构设计，采用Linux操作系统，采用≤24V安全电压供电，整机采用无风扇设计；根据GB/T6882规定，噪声最大值≤38dB（A）。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） 2、支持≥4路1080P高清视频输入，包括≥2路3G-SDI高清摄像机信号、≥2路HDMI信号。两个非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 3、支持Digital MIC≥3路、Line in≥2路、Line out≥1路，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） 4、互动管理：系统内置互动功能，兼容H.323/SIP主流互动协议,在音视频互动时，双向互动在2Mbps带宽下可实现1080P@30FPS、1080P@60FPS的画质，在音视频互动时系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰、声音可辨。 5、远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 6、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。 | 20 | 台 |
| 2 | 电子云台应用软件 | 高度集成各类流媒体应用软件，支持电子云台、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 （一）电子云台应用软件： 1、采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2、录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对电子云镜摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） 3、硬盘管理：支持硬盘格式化功能，恢复默认设置。 4、版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 （二）导播软件： 1、导播方式：提供远程网页导播方式。 2、导播功能：支持布局切换、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 （三）直播软件： 1、直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP等多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2、直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3、直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 4、平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （四）流媒体点播软件： 1、录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流。 2、支持对录制的视频进行MP4格式下载、TS格式下载、播放、FTP上传等操作。 3、录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放。 | 20 | 套 |
| 3 | 教师高清摄像机 | - 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 2、采用逐行扫描模式，分辨率支持4608*3488功能，有效像素不低于1600万。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） 3、网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应 4、视频接口：SDI≥1、网络接口≥1 - 网络流传输协议：支持RTP、RTSP 6、编码技术：支持视频H.264/H.265 7、电源支持：支持DC12V、POC 8、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 9、支持电子云镜功能、图像跟踪功能。 10、支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） | 20 | 台 |
| 4 | 学生高清摄像机 | - 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 2、采用逐行扫描模式，分辨率支持4608*3488功能，有效像素不低于1600万。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） 3、网络接口：RJ45≥1，10/100/1000M自适应 4、视频接口：SDI≥1、网络接口≥1 5、网络流传输协议：支持RTP、RTSP 6、编码技术：支持视频H.264/H.265 7、电源支持：支持DC12V、PoC 8、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 9、支持电子云镜功能、图像跟踪功能。 10、支持POC供电方式，摄像机与高清录播主机之间只需一条SDI线缆连接即完成摄像机的供电、云台控制、图像视频传输，不需要外接电源线供电。（此项提供具有相应检测资质的第三方检测机构出具带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。） | 20 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 40 | 套 |
| 6 | 互动录制面板 | 1、支持在讲台上镶嵌式安装方式； 2、信号指示灯：支持 3、支持一键式系统电源开关控制。 4、支持一键式录制、停止、锁定电脑信号功能； 5、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 6、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； | 20 | 个 |
| 7 | 指向拾音话筒 | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、声压级: 130dB—168dB（T.H.D＜1% at 1kHz） 8、信噪比: 58dB—70dB（1KHz at 1Pa） | 60 | 支 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、采用48K采样率，高速DSP处理芯片。 2、内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3、支持≥4路模拟输入、≥1路立体声输入、≥2路无线输入；支持≥4路模拟输出、≥2路功放输出的音频信号处理。 4、频率响应：20-20KHz。 5、THD+N：≤0.003 。 6、动态范围：≥100dB。 7、幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8、音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9、支持全功能矩阵混音功能。 10、支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11、USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 20 | 台 |
| 9 | 数字音频处理与功放管理软件 | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4、AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5、ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6、提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能。 | 20 | 套 |
| 10 | 无源音箱 | 1、额定/峰值功率≥80W /320 W 2、额定阻抗：8Ω 3、特性灵敏度≥91dB/W/m 4、输出声压级≥110dB/W/m(Continues)；≥116 dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围:65 ~ 20000Hz 6、覆盖角度H×V：120º×120º | 40 | 支 |
| 11 | 无线话筒 | 1、接收距离≥50米；采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，一拖二无线话筒，支持手持、领夹、头戴话筒任意选配； 2、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、信噪比: 58dB—70dB（1KHz at 1Pa） 5、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 6、声压级: 130dB—168dB（T.H.D＜1% at 1kHz） 7、具备自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便客户使用； 8、发射功率≤10DBm、可调范围≥72MHz； 9、天线接口≥BNC/50Ω； 10、杂散抑制≥75dB，最大输出电平≥10dBV。 | 20 | 套 |
| 12 | 互动显示终端 | 1、屏幕分辨率：全高清（1920x1080），≥65寸 2、亮度≥600cd/m2 3、屏幕比例：16:9 4、刷屏率：60HZ | 20 | 台 |
| 13 | 工程辅材 | 1、摄像机SDI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架、8口网络交换机、VGA分配器、VGA线、电源插板、吊麦话筒线、话筒支架、PDU防雷插排等辅材 | 20 | 批 |
| 14 | 安装调试费 | 1、系统布线、安装、调试 | 20 | 项 |
| 15 | 机柜 | 1、≥1000mm*600mm*600mm 18U 2、冷轧钢材质、4个万向轮。 | 20 | 套 |

16、流媒体互动主机（20套）

为了保证系统能够统一管理和应用效果，本次建设的“5G+专递课堂”录播系统需要与泉州市在线教育一体化平台兼容且无缝对接，实现互联互通，实现设备状态的查看、控制以及视频资源自动上传、直播以及汇总数据到一体化平台，并提供技术人员支持。支持主讲端教室与听课端教室进行实时同步；在网络带宽环境良好的情况下，须保证延迟小于或等于0.2秒；实现不同品牌系统之间互联互通功能，不同品牌需采购流媒体互动主机；若同一品牌（市局：AVA奥威亚）能实现互联互通，此项可免于采购。

流媒体互动主机技术指标：

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 架构 | 嵌入式一体化设计，集录制、互动、直播于一体； |
| 接口 | SDI ≥1，HDMI ≥2，Line in≥2，Line out≥1 |
| 互动功能 | 互动画质最大支持1920x1080分辨率；支持H.323、SIP协议。 |
| 音频处理 | 支持EQ均衡、AGC自动增益、AEC回声抑制、ANC噪声抑制 |
| 其他 | 工作电压≤DC 24V，支持RTMP，RTSP协议 |

互动功能、音频处理需提供权威机构出具的，具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件，并加盖投标人公章，原件备查。

- 互动云主机系统设备配置

| 1 | 互动云主机 | 一、互动云主机指标 1.高稳定性：采用机架式结构，采用软硬件全嵌入式架构设计，具备高稳 定性、低功耗、基于Linux系统免受病毒入侵困扰； 2.多点互动：视音频流实时分发，支持50个互动点同时接入 3.分组互动：支持多组实时互动功能，单机最大支持同时10个互动组独 立互动应用；单组互动最大支持50个互动终端并发接入： 4.高清画质：互动画质支持1080P、720P 5.负载均衡：具备灵活扩容，多台互动云主机构建私有云系统，实现并发 互动点数和组数的同步扩容、负载均衡： 6.设备级联：支持多台主机级联互通，突破单个互动房间的接入点数，创建大型会议； 7.双机热备：支持双机热备功能，主互动云主机使用过程中出现故障宕机后，备互动云主机自动接管原先运行在主互动云主机的业务。 8.网络自适应：动态网络带宽自适应技术： 9.通讯接口：具有10/100/1000Mbps自适应网络接口、USB接口、HDMI环出口。 10.采用不大于DC36V安全电压供电，无风扇设计； 11.支持一键复位功能。 二、提供移动端设备互动接入 1.高品质互动效果：支持1080P30fps高清视音频互动效果； 2.互动录制功能：支持参与互动过程中同步进行互动画面录制： | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 互动云管理软件 | 1.网页管理：支持B/S远程网页访问管理。 2.终端管理：支持注册到互动云主机的终端设备信息汇聚形成设备列表，方便查看设备类型/型号、注册用户名、公/私网网络地址、通信端口、版本号、在线状态等信息，并提供删除操作，方便所辖设备的便捷管理。 3.互动记录管理：支持互动开展记录列表汇总，须包括互动主讲端用户名、 听讲端用户名、互动开始时间、结束时间等内容，方便管理互动使用。 4.互动账号管理：支持对用户互动终端数据导入、导出功能。 5.支持用户账号列表管理，列表须包含账号类型、账号名、昵称/密码、 在线状态、联系人、联系方式等内容。支持新增账号，并提供账号分组功 能，按需要自由进行账号加入组/移出组/编辑信息/删除等操作。 6.系统设置管理：支持网络参数设置、上下级注册地址/端口设置等设置管理。 7.在线状态管理：支持统计呈现当前在线的终端以及平台设备。 | 1 | 套 |
| 3 | 录播视频互动应用软件 | 1.支持互动用户终端数据的批量导入和导出功能。并提供接入终端通讯录应用，用户可基于通讯录快速选择互动用户建立互动； 2.支持会议模式和授课模式两种不同的场景应用模式，其中授课模式提供与互动教学应用针对性设计，主讲端可进行自由的互动画面布局操作，将主讲录播教室的老师画面、学生画面、课件PPT自定义共享给每个听课室； 3.支持互动列表直观呈现单前互动情况，包括互动序号、主题、状态、开始时间、结束时间、参与人数等。 | 1 | 套 |

四、售后服务要求

1、所有货物的免费质量保修期为验收合格后3年。免费质量保修期的费用应包含在本次投标报价中。免费质量保修期期间，供应商需提供优质服务，进行定期维护和修理，指定不少于2名专业的技术人员负责此工作，每月1次整体检查制度，实施巡查日志和月报告报送工作服务；服务期间，供应商须派专业的技术人员到各永春项目试点校提供专人的保障服务，日常保障做到全天候咨询及服务到位。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

2、成交供应商在签订合同后需有售后服务点，配置相应的技术及服务人员，以保证为采购人提供以下保障服务：设备在保修期内要求提供24小时远程保障服务（网络或电话）、定期回访、维护，有问题做到及时处理。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

3、免费质量保证期结束后，供应商提供终身咨询、维修服务；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在48小时内到货物安装现场对货物进行维修。如遇设备故障，若电话指导无法排除故障,供应商技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，只收取零配件费用，质保期外供应商技术人员每年提供1次免费巡检。（需提供承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）

五、系统集成服务、设备安装调试

1、合同签订后成交供应商需在规定的时间内须将全部设备运到采购人指定的安装地点，并保证在采购人发出施工通知且学校具备施工条件后的30天内完成全部设备的免费安装、调试工作并验收合格交付采购人使用。成交供应商在交货的同时提供关于设备安装、调试、测试、运行维护方面齐全有效的技术资料；采购人委托专家或有资质的第三方进行验收，所产生检测验收费用由成交供应商承担。

2、根据项目建设规划，安装施工前提前到各学校勘察现场环境，采购人不统一组织对现场及其周围环境进行考察，成交供应商可自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由成交供应商自己承担。在现场考察过程中，投标人如果发生意外人身亡、财务或其他损失，采购人概不负责。根据实际环境需求，确定详细的项目实施方案以及相关配套施工图纸。成交供应商需要与各试点学校沟通施工时间，施工方案需要征得学校与教育主管部门同意后方可实施。

3、配备经验丰富的项目经理，负责整体项目的管理和控制，调配有经验的项目实施工程师，以保证项目顺利稳定地向前推进。

4、供应商在制作、运输、安装、布线及调试过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠。

5、供应商在制作运输安装过程中，应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境，否则由供应商负全责。

6、供应商必须加强制作、运输及安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因供应商原因导致的双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由供应商负全责。

7、在施工改造过程中涉及到旧设备拆除或者是拆除的废物清运等均有成交供应商负责。

六、人员培训要求

1、供应商应安排专业技术人员免费对相关中小学“5G+专递课堂”应用学科教师、网络管理人员进行使用基本构造、功能、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等培训，直至相关中小学“5G+专递课堂”应用学科教师、网络管理人员能熟练独立工作为止，其间所发生的一切培训费由供应商承担，并提供免费的培训教材。

2、供应商需提供详细的“5G+专递课堂”应用培训方案计划，中标后第一年提供不少于2场的“5G+专递课堂”应用培训服务，第二、三年提供1-2场“5G+专递课堂”应用培训服务。

永春县教育局

2024年7月18日