报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2025年永春三中学术报告厅设备采购项目 | 报价人 及联系电话 |  |
| 采购标的 |  | 总价（万元） |  |
| 学术报告厅设备 |  |  |  |
| 报价单位经办人签名： 报价单位（盖章）： |  |  |  |

注：

1、报价时应附详细报价清单，详细报价清单中至少应包括单价、合价、总价，格式自拟。

2、报价人的报价默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、运输、装车、保险、卸货、安装调试、验收、检验、质保维保服务等一切费用。

2025年永春第三中学学术报告厅设备采购方案

- 采购项目及采购人

- 采购项目：2025年永春第三中学学术报告厅设备采购项目

- 采购人：福建省永春第三中学

二、项目情况

- 为满足教育教学需要，学术交流，支撑知识传播，提升形象并复用，需采购学术报告厅设备一批。此次项目面积有453平方米，包含等待区和接待室，设置332个席位，并配备齐全的会议系统设备，满足学校所需的教学和学术交流需求。

- 三、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 区域 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 窗帘电动 轨道窗帘（布加纱） | 米 | 84 |
| 2 | 墙面 | 墙面隔音毡安装 | 平方米 | 345 |
| 3 | 墙面 | 减震轻钢龙骨安装（墙面减震器） | 平方米 | 345 |
| 4 | 墙面 | 龙骨安装隔音棉 | 平方米 | 345 |
| 5 | 墙面 | 封玻镁阻尼隔音板 | 平方米 | 345 |
| 6 | 墙面 | 木纹护墙板 | 平方米 | 345 |
| 7 | 墙面 | 入户双开门 | 樘 | 2 |
| 8 | 墙面 | 显示器角钢基层 | 项 | 1 |
| 9 | 地面 | 多层复合木地板 | 平方米 | 59.4 |
| 10 | 地面 | 铝合金地脚线 | 米 | 72 |
| 11 | 座椅 | - 规格64*105cm - 材质：高密度多层板，高密度发泡海绵，阻燃布料，铝合金写字板，扶手采用纯橡木烤漆，不锈钢支架，冷轧钢脚 | 张 | 338 |
| 12 | 会议桌 | - 1.规格160*60*75cm 2.材质：密度板贴木皮，胡桃木色 | 张 | 4 |
| 13 | 主持台 | - 规格75*40*117cm - 材质：密度板贴木皮，胡桃木色 | 张 | 1 |
| 14 | 综合布线 | - 插座点位布置 - 窗帘电机预留电源 3.音响、话筒等音频线路布置 | 项 | 1 |
| 15 | 玻璃隔断 | - 规格：100*80cm - 钢化超白玻璃 | 面 | 1 |
| 16 | 水吧台 | 1.规格：6200*400*800cm 2.18厘多层板 3.人造石台面 4.水盆 | 项 | 1 |
| 17 | 洽谈桌 | 1.桌子800*750*800cm，材质E1级防火板，耐磨 2.椅子70*70cm*55cm，材质碳钢，承重300kg | 套 | 2 |
| 18 | 接待室 | 1.椅子900*800*800cm，材质E1级实木多层板，环保水性漆，精选棉麻布料 2.椅子50*60cm*55cm，材质乌金木，环保水性漆 | 套 | 5 |

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音源采集设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主席台鹅颈麦克风 | 功能特点： 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用； | 套 | 1 |
| 2 | 手持无线麦克风 | 功能特点： 1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用； | 套 | 1 |
| 3 | 无线放大器 | 功能特点： 1、工作频率为470MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调； 2、系统分配主机提供了8 + 2路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）； 3、系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电，（每路负载12V/1A)； | 台 | 1 |
| 4 | 同轴电缆 | 功能特点： 1、线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195； 2、包装长度：20米； | 条 | 2 |
| 二、音频处理及音箱功放设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高频线阵音箱 | 功能特点： 1、通过校正低频波阵面相位及频率，使得其两者之间完美地耦合大大地提高系统的效率； 2、二路二分频扬声器； 3、低频/中频包含两个8英寸高功率低频驱动器，加载在一个技术声学箱体内； 4、高频部分包含一只3英寸高品质压缩式高频驱动器， 安装在一个110°(水平) X 10°(垂直)波导器上； 5、可选用预设的数字处理器优化扬声器的频响特性； | 只 | 8 |
| 2 | 高频专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 4 |
| 3 | 低频线阵低音音箱 | 功能特点： 1、在单个特殊设计的声学箱体内加载了一只低失真的18寸低频换能器，提供了非常高效率的低频扩声； | 只 | 2 |
| 4 | 低频专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 1 |
| 5 | 中频专业音箱 | 功能特点： 1、箱体采用15mm夹板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置12寸全频专业音箱，配置LFunit 1*12英寸，HFdriver 1*1.4英寸钛合金振膜压缩高音单元； 4、落地安装； 5、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。 | 只 | 2 |
| 6 | 中频专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 1 |
| 7 | 12寸全频专业音箱 | 功能特点： 1、箱体采用15mm桦木制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置12寸全频专业音箱，配置LFunit 1*12英寸，HFdriver 1*1.75英寸高分子复合膜振膜压缩高音单元； 4、箱体内嵌15个螺丝孔位，方便现场竖/横吊装，壁挂安装； 5、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。 | 只 | 2 |
| 8 | 全频专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 1 |
| 9 | 8寸全频专业音箱 | 功能特点： 1、箱体采用15mm中纤板制作，高质量耐磨黑色油性漆处理，内贴防尘网棉； 2、内置精确分频器优化中频以及高频部分的表现力，最大还原人声效果； 3、内置8寸全频专业音箱，配置LFunit 1*8英寸，HFdriver 1*1.33英寸钛合金振膜压缩高音单元； 4、箱体内嵌15个螺丝孔位，方便现场竖/横吊装，壁挂安装； 5、内置双NL4+音箱接头，可多音箱级联。 | 只 | 2 |
| 10 | 8寸全频专业音箱专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 1 |
| 11 | 低音音箱 | 功能特点： 1、箱体采用18mm波罗的海桦木夹板制作，高质量耐磨黑色喷漆处理，外置防尘吸音棉； 2、内置18寸超低音单元； 3、音箱覆盖范围：360°； 4、顶部设有插孔可安装直径为35mm的柱； | 只 | 2 |
| 12 | 低音音箱专业功放 | 功能特点： 1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击； 2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感； 3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁； 4、两种工作模式：双通道和并联选择开关； | 台 | 1 |
| 13 | 调音台 | 功能特点： 1、14路平衡式&非平衡式单声道输入，2个立体声信道输入，1组立体声返回输入； 2、每通道4段均衡EQ控制，每个通道有独立监听功能； 3、一组立体声输出，四编组输出，四辅助输出，九段主控均衡； 4、每个通道独立的幻象供电开关； 5、自带专用主输出及立体声监听电平灯； 6、所有推子均带有静音、电平灯和AFL； | 台 | 1 |
| 14 | 反馈抑制器 | 功能特点： 1、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制； 3、全自动窄带陷波式反馈抑制； 4、每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数； | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 功能特点： 1、8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出； 2、支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整； 3、带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流 ； 4、带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号； 5、每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； | 台 | 2 |
| 16 | 电源时序器 | 功能特点： 1、自主研发独有学习功能，改变以往的一键开关电源控制模式，内嵌芯片记忆功能，记录人为的关机前工作行为； 2、前面板自带一路分断空开保护装置，电流过大或者过载时自动跳闸，保护设备以及所接设备电源不会烧毁； 3、前面板配1路常开万用电源座及1路USB直流供电接口，方便临时用电，以及连接USB应急LED进行显示； 4、自带2.1寸液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；内含微电脑控制器，用户可自定义顺序开机和逆序关机时间间隔； 5、通过软件进行编程定时每一路电源的启动与关闭，全天24小时DIY自由定制； | 台 | 2 |
| 三、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.高度：1820mm； 2.宽度：600mm； 3.深度：800mm； | 套 | 2 |
| 2 | 音箱插头 | 四芯专业音箱插头 | 个 | 38 |
| 3 | 壁挂支架 | 1、最大承重:≤ 20 Kg； 2、水平角度: -90°~+90°； 3、垂直下倾角度:-5°~+30°； 4、离墙最远距离:75mm； 5、外 观:黑色； 6、材 质:冷轧钢板； | 对 | 2 |
| 4 | 3.5转双莲花头音频线 | 3.5-双莲花RCA音频信号连接电缆 | 条 | 1 |
| 5 | 带莲花座6.35插头 | 莲花座6.35插头 | 个 | 2 |
| 6 | 6.35插头音频信号线 | 6.35插头音频信号连接电缆 | 条 | 2 |
| 7 | 卡侬头音频信号线 | 卡侬公、卡侬母音频信号连接电缆 1米 | 条 | 10 |

| 一、屏幕主体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 像素点间距 1.66mm 像素构成 1R1G1B 单张板尺寸: 320*160mm 结构特点 灯驱合一 像素密度 360000Dots/㎡ 驱动方式 1/26 扫恒流驱动 单元板分辨率 192*196=21632Dots 亮度调节 256 级手动/自动 理论使用寿命 ≥10 万小时 连续失控点 0 盲点率 ＜0.00001 衰减率（工作 3 年） ≤15% 连续失控点 0 使用环境 室内 屏幕尺寸：5220mm*2980mm（包含100mm包框） | m² | 15.56 |
| 2 | 控制系统 | 最大带载：780万像素 12网口 输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz | 台 | 2 |
|  |  | 16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据 | 张 | 86 |
|  |  | LEDVISION专业控制软件 | 套 | 1 |
| 3 | 框架结构 | 主框2040方通、角钢 201黑钛不锈钢包边5CM（黑色） | m² | 15.56 |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |
| 4 | 电脑主机 | 内存4G以上，2G独立显卡，固态硬盘256GB，23寸显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 配电系统 | LED显示屏专用配电柜 | 台 | 1 |
| 6 | 主线 | 显示屏到控制室主线（网线+电缆线） | 项 | 1 |
| 7 | 机柜 | 国标24u机柜 | 项 | 1 |